# Notas actualización versión 2

## Descripción general

Este Tutorial documentos el proceso de automatizando el georreferenciación de imágenes del DJI Mini 3 Pro y cálculo vegetación índices . Nosotros exitosamente ejecutado el existente

script georefraw.py para generar puntos de control QGIS y crear uno nuevo

script fullgeoref.py para automáticamente generar Archivos TIFF georreferenciados y cálculo de índices GLI y VARI usando rasterio .

## Pasos Tomado

### 1. Requisitos previos Verificación

- Verificado instalación de

exiftool y bibliotecas de Python ( rawpy , pillow , exifread , pyproj , numpy ).

- Instalado adicional dependencias para automatización : rasterio , attrs , clic , complementos de clic , cligj .

### 2. Ejecución de

### georefraw.py

- Entrada : archivos DNG proporcionados por el usuario .

- Proceso :

  - DNG convertido a JPG de alta calidad .

  - Metadatos GPS extraídos .

  - Altitud relativa calculada y terreno dimensiones .

  - Generado

. archivos de puntos ( GCP ) y

resumen_calculos.csv.

- Producción :

.jpg,

. puntos ,

Archivos .csv.

### 3. Automatización con

### fullgeoref.py

- Objetivo : Eliminar el paso manual de Cargar archivos en QGIS Georeferencer y automatizar índice cálculo .

- Implementación :

  - Fusionado

georefraw.py y

automate_georef.py en un solo script.

  - Analizado

. apunta archivos a extracto Puntos de control terrestre ( GCP ).

  - Calculado el Afín transformar de el GCP .

  - Asignado el transformar y CRS (EPSG:8908 - CRTM05) a el imágenes .

  - Calculado GLI y VARI índices para cada imagen .

  - Guardado el resultados como GeoTIFF .

- Resultado : Archivos TIFF georreferenciados (

_ georef.tif ) y archivos de índice (

_ GLI.tif ,

_VARI.tif ) .

## Verificación

- Archivos generados :

  - DJI_0001_georef.tif a

DJI_0014_georef.tif.

  - DJI_0001_georef_GLI.tif a

DJI_0014_georef_GLI.tif.

  - DJI_0001_georef_VARI.tif a

DJI_0014_georef_VARI.tif.

- Validación :

  - El script se ejecutó correctamente procesado todo imágenes .

  - Los archivos de salida contienen el CRS correcto (EPSG:8908) y geotransformación .

## Cómo Para usar

- Asegurar Todos los archivos DNG están en la carpeta.

- Ejecute py fullgeoref.py a llevar a cabo el completo flujo de trabajo :

  - Convertir DNG -> JPG

  - Generar GCP

  - Georreferenciación ->

_ georef.tif

  - Calcular Índices ->

_ GLI.tif ,

_ VARI.tif

- Abrir el archivos TIFF generados en QGIS para verificar alineación y visualización índices .